# 浦东基地外来物防范管理方案

# 一、外来物防范宣传教育与培训

(一） 外来物防范宣传教育目标

在浦东基地维修人员中建立起外来物防范“人人有责、从我做起 ”、“主动拾起、随手清洁 ”的意识，将外来物防范的政策、程序和标准变为员工的价值观和行为方式，实现外来物防范“源头管控 ”的目标，不断提升机场外来物防范管理水平。

(二） 外来物防范宣传教育工作措施

1、开展外来物防范培训教育；

2、在值班室张贴外来物防范宣传栏、标语、张贴画、告示牌等，提高人员的警觉性；

3、将外来物管理内容纳入班组每月的安全会议中；

4、定期总结外来物防范管理工作经验，加强各班组之间或与机场其他兄弟之间的 工作信息共享与经验交流；

(三） 外来物防范培训

1、培训目标

通过岗前初训、定期复训，确保相关从业人员了解外来物防范管理方案并严格落实，促进机场外来物防范目标实现。

2、培训对象与内容

浦东基地所有维修人员应当按照本方案要求接受外来物防范培训和考试。具体培训内容由浦东机场相关管理单位在“学起来”小程序下发。

3、培训方式

浦东基地所有维修人员应主动参加由飞行区管理部组织开展的培训，或参加经飞行区管理部授权由各相关单位自行开展的培训。班组白班组织的日常培训过程中，需加入FOD防范内容相关培训，频率不低于两个月1次。

- 外来物风险源和预防控制要求

(一) 对维修人员的预防控制要求：

1、个人随身物品尽量少带，如有则放入口袋、拉好拉链 ，上下飞机注意清点。所有在飞行区内的维修人员应当主动移除活动区内出现或者潜在的外来物。当活动区道面上发现有金属零部件、砂石等影 响飞行 安全的外来物时应当立即移除。

2、所有在飞行区内的作业人员发现活动区有疑似航空器零部件（含 轮胎碎片、灯具碎片）的外来物时应当立即报告机场管理机构。移出 过程中如果需要上滑道跑道等地区 ，则由MCC 联络部门及时  对接场 道科 ，机坪科 ，在相应飞行区管理人员的陪同下 ，共同对外来  物进 行移出工作。维修现场个人物品的管控要求要求个人违禁品自查互查并清点。

### (二）对机位上的FOD风险源和预防控制要求：

1、航线工卡、标准类、R00321 接机规定(R00321-04)在航空器入位前，应对机位进行适用性检查，FOD 检查应检查该机位的所有区域、应确保车辆、设备均在安全区域内，廊桥活动区无人员、车辆及设备，停机位无影响飞机滑行的障碍物。当临时给出或调整机位，发现飞机已到的情况下，该机位如是自动引导AGS应将AGS按停，如是人工指挥的在机位未确定可用的情况下人员不应站到指挥位置做出任何动作，应在完成 FOD 检查后站至指挥 位置进行飞机引导。

2、对带进机坪的工具和航材风险源的预防控制要求：

l ）清点工具时，按照工具领用清单进行清点。需要执行三清点的 物品 ，包括但不限于：工具设备（包括常规工具设备和辅助工具）、航材废弃航材（如油滤等）、消耗件（如电池等）、化 工品（滑油、粘胶剂、润滑油脂、液压油等）。应执行维修工具三清点制度：工作前清点 ；工作场所转移时清点 ；工作结束后清点。工具清单应与实物相符。工具使用期间如果发生损坏，应及时主动向工具间报修 ，并填写工具设备损坏报修单 ；损坏工具、设备的所有部分必须全部退回工具间，以防止有损坏部分遗留在机坪工作区内。

2）工具运输使用橘黄色的接机包、周转箱。航材领用时需打印两 张领料单，一张由领用人签字后交给库房值班员存档 ，另外一 张由领料人保管 ，用于航材清点。领出未用或换下的航材应及 时退还航材库房。

# 3）放行人员必须确定工具、设备或航材（特殊规定的除外）没有  遗  留在飞机上，才能放行飞机。放行签署前，放行人员必须确 认所有相关工具、航材齐全， 并且不遗漏在机坪工作区内

- 责任区外来物日常巡查：

1、责任区域：春秋航空责任区为：151-165 机位、581-590 机位；浦东维修基地维修人员在日常巡查中需覆盖以上区域。

2、巡查内容与职责：包括服务车道与机位间的机坪连接带、155门口设备停放区的日常清理，清理地面遗留的外来物，要求每日09:00-10:00、16:00-17:00、23:00-00:00安全专人对责任区进行责任区开展巡视、清理工作

- 3）巡查信息填报：浦东基地维修人员完成日常巡查后填写在线表格：https://kdocs.cn/l/cco2ajjKdAZv，或扫下面二维码填写，如巡查过程碰到异常及时上报BMC/工段长/车间主任。

# 三、外来物信息通报

- （一）外来物信息

- 外来物信息内容一般包括：外来物名称或者种类、危险等级，发现的日期、时间、位置、人员、方式（如巡查发现、设备探测、外部信息通报等）、气象条件，外来物的物理状态描述（材质、尺寸、颜色、形状）和可能来源等。

- （二）外来物损伤航空器事件调查和上报

1、发生疑似外来物损伤航空器事件时，浦东基地维修人员技及时上报BMC，BMC应立即向机场运行指挥中心报告，由机场飞行区管理部和航司或航空器维修单位，按照《浦东机场外来物损伤航空 器事件工作协议》相关要求，开展事件调查工作。

2、双方在完成事件调查并确认为外来物损伤航空器事件后， 分别向“ 中国民用航空安全信息系统 ”报送事件信息，并上  传相关资料。未经双方确认的事件信息，航司或航空器维修  单位不得单方面上报。

# 四、开展自查自纠工作

为确保浦东基地外来物防范管理工作的有效落实，及时发现并纠正潜在的外来物风险，浦东基地将定期开展自查自纠工作。具体内容如下：

- （一）自查自纠的目标

通过定期自查，确保各项外来物防范措施得到有效执行，及时发现并消除潜在的外来物风险。并确保发现的问题能够及时整改，防止外来物事件的发生，保障机场运行安全。

- （二） 自查自纠的范围

1、人员管理：检查维修人员是否严格遵守外来物防范规定，是否按要求进行工具、航材的清点和管理，是否及时报告和处理外来物。

2、工具和设备管理：检查工具、设备的使用和存放是否符合规定，是否严格执行三清点制度，工具损坏是否及时报修。

3、机位和维修区域管理：检查机位、维修区域是否保持清洁，是否存在外来物隐患，是否按要求进行FOD检查。

4、责任区巡查：检查责任区（151-165机位、581-590机位）的日常巡查工作是否按要求进行，巡查记录是否完整，发现问题是否及时上报。

- （三） 自查自纠的频次

1、月度自查：每月由各班组组织一次全面的外来物防范自查，重点检查工具管理、机位清洁、责任区巡查等工作。

2、季度自纠：每季度由浦东基地安全管理部门组织一次外来物防范自纠工作，对自查中发现的问题进行整改，并形成整改报告。

- （四） 自查自纠的内容

1、工具和设备管理：

检查工具、设备是否按规定进行清点，工具清单是否与实物相符。

2、检查工具损坏是否及时报修，损坏工具是否全部退回工具间。

3、检查工具运输是否使用规定的接机包、周转箱，航材领用是否按规定进行。

（五）机位和维修区域管理：

1、抽查机位是否按要求进行FOD检查，机位是否清洁无杂物。

2、检查维修区域是否保持整洁，是否存在工具、航材遗留的情况。

3、责任区巡查：

1）检查责任区巡查是否按时进行，巡查记录是否完整。

2）检查巡查过程中发现的问题是否及时上报并处理。

- （六）自查自纠的整改措施

1、对自查中发现的问题，各班组应立即制定整改措施，并在规定时间内完成整改。

2、对于无法立即整改的问题，应制定临时控制措施，并上报浦东基地负责人，确保问题得到有效控制。

3、整改完成后，各班组应将整改情况反馈到车间或基地，确保问题闭环管理。

- （七） 自查自纠的监督与考核

1、浦东基地安全管理部门将对各班组自查自纠工作进行监督，确保自查自纠工作有效开展。

2、对自查自纠工作不到位的班组，将进行通报批评，并纳入月度考核。