春秋航空浦东基地机位除冰雪保障方案

适用范围

根据《基地管理程序R10版-除冰雪保障方案》要求，为提高春秋航班在机位区域应对冰雪天气能力，快速高效应对冰雪天气灾害，减少因冰雪天气对航班运行影响，保证机位春秋航空器运行和保障正常，特编制本保障方案。

适用区域

本方案适用于机位航空器运行和保障作业涉及范围，主要包括机位、待装区、车辆活动区、廊桥活动区等区域。

  - 3.总体职责

- 根据机场协调指挥组指令，成立机位除冰雪作业组，由春秋维修航线中心浦东基地经理黎锋担任组长、机操部经理冯超担任副组长，负责组织传达学习和贯彻机位除冰雪等相关工作要求：

- 负责组织机务和机操部门人员加入除冰雪作业组

- 负责组织机位及机位安全线内两侧红线（机务负责）及其延长线至服务车道区域（机操负责）除冰雪工作

- 负责接收适航巡视组评估结果，向机场协调指挥组通报除冰雪需求

- 负责每小时向协调指挥组通报除冰雪进度

  - 4.响应分级

- 在接到浦东机场飞行区管理部运行指挥中心启动《除冰雪专项应急预案》III级或以上响应时，春秋航浦东基地负责组织除冰雪物资的领用和发放，安排各部门人员到指定位置领用物资并做好人员备份工作。

- 根据机场除冰雪作业组对于机位适航情况的通报信息，进入正式桥位除冰雪作业状态。春秋航各部门将除冰雪作业联络人向机位作业组通报，并形成有效沟通联络渠道。

  - 5.启动正式作业

- 春秋航将下阶段计划进出港航班信息通知飞行区管理部，除冰雪作业组根据现场积雪/除冰情况选择合适的方式进行除冰雪作业。

- 春秋航根据航班起降计划，按照相应的时间标准提前做好对应机位责任范围内的机位除冰雪工作，完成作业后向机坪管理科通报。

- 春秋航除冰雪作业组向适航巡视组通报作业完成情况，由适航巡视组确认复核机位适航状况，并向机坪管理科通报。

- 春秋航除冰雪作业组在确认机位适航情况后，指挥推出航空器。

- 春秋航除冰雪作业组汇总所有航班在桥位除冰雪适航状态，适时调整人员配置。

    - 6.人员培训

- 教员培训

维修浦东基地组织开展机位除冰雪教员资质人员培训

机操浦东基地组织开展机位除冰雪教员资质人员培训

- 内部培训

浦东维修、机操部门应提前组织对部门内除冰雪人员开展内部培训，培训考核情况向春秋航除冰雪作业组进行报备。

    - 7.作业区域划分

  - 7.1近机位

近机位需开展除冰雪区域（红色区域）为前后区域为机位前方服务车道至机位后方翼尖净距线、左右两侧为机位两侧红线及其延长线，示意图详见图1。其中蓝色区域（前至服务车道、后至机尾水平投影处、左右至航空器左右两侧翼尖水平投影处）为春秋航维修浦东基地负责，红色区域中剩余区域由春秋航浦东机操部负责。

图 1 近机位除冰雪作业区域

  - 7.2远机位

远机位需开展除冰雪区域（红色区域）为前后区域为机位前方服务车道至机位后方翼尖净距线、左右两侧为机位两侧红线及其延长线，示意图详见图2。其中蓝色区域（前至服务车道、后至机尾水平投影处、左右至航空器左右两侧翼尖水平投影处）为春秋航维修浦东基地负责，红色区域中剩余区域由春秋航浦东机操部负责。

图 2 远机位除冰雪作业区域

  - 8.机位除冰雪原则和要求

    - 8.1机位使用前

春秋航除冰雪作业组应在航班计划进/出港时间前30分钟完成所保障航班所在机位的除冰雪工作，在得到适航巡视组的验收确认后方可进行航空器保障作业。

    - 8.2机位使用中

春秋航除冰雪作业组应在航空器保障过程中密切关注作业面内地面结冰、积雪和霜冻等道面情况，控制车辆行驶速度并增加刹车距离。如有特殊情况，应先进行有效处置，恢复道面情况后，方可开展航空器保障作业。

  - 9.人工除冰雪作业要求

    - 9.1机位除冰雪的标准应根据机位是否停放航空器、机位的类型等因素确定。负责航空器周边5m范围内的积雪清除，维修及机操各部门配置负责人和现场联络员，并向飞行区机位作业组统一汇报。

    - 9.2机位安全线以内的积雪、各类航空器地面保障作业车辆的进出路线以及远机位前面旅客通行的区域应全部清除；机位安全线以外按进出机位线两侧各10米宽度实施除冰雪，并使之与主滑行通道贯通，确保无积雪或结冰对航空器进出机位的滑行造成影响。空机位、廊桥活动区、保障车辆活动区积雪应全部清除。

    - 9.3春秋航除冰作业组现场指挥员应负责组织、协调责任区域内除冰雪的准备工作和具体落实，确保责任区内除冰雪工作按时、按质完成。

    - 9.4春秋航除冰作业组可根据现场具体情况对航司出港航班桥位除冰雪机位人员调整实施动态调配，各部门联络员随时听候指令。

    - 9.5春秋航除冰雪作业组对该机位除冰雪作业全部完成后，通报适航验收组负责验收机位的适用性，除冰雪作业组人员在验收合格后方可离开。

    - 9.6当机场飞行区除冰雪总指挥宣布飞行区场道除冰雪作业完成后，春秋航除冰雪作业组可将人员解散。

春秋航浦东基地除冰雪保障方案

| # 适用范围 | 浦东基地除冰雪保障方案 |  |  | 日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当日总指挥 |  | 现场指挥员 |  |  | 联系电话 |  |
| 浦东基地 应急响应 | 车间值班负责人： |  |  |  |  |  |
|  | 维修浦东基地： 人 机操浦东基地： 人 其他基地人员： 人 |  |  |  |  |  |
|  | 专用车辆： 辆 通讯对讲： 台 |  |  |  |  |  |
| 车间准备 响应情况 |  |  |  |  |  |  |