浦东基地低能见度条件下航空器牵引至机位作业程序

一、目的

为规范浦东机场大雾等低能见度条件下航空器地面运行，防止因能见度不足导致航空器碰撞、偏离滑行路线或人员设备损伤，确保航空器牵引至机位作业安全、有序进行，特制定本程序。

二、适用范围

本程序适用于浦东基地在机场出现低能见度天气条件下，航空器因无法自行安全滑行，经机坪管制批准，需由机务人员使用牵引设备将航空器拖至指定机位的作业活动。

三、启动条件

在同时满足以下条件时，可启动本程序：

1、浦东机场发布低能见度运行程序（二类运行）

2、接到MCC指令要求实施牵引作业；

3、机坪管制明确同意采用牵引方式移动飞机。

四、职责分工

1、 BMC值班工程师/值班车间主任

1）、负责协调MCC、机场机坪管制及地面拖机人员；

2）、联系机坪管制(电话68347150)，告知机号和航班号，提出牵引飞机需求；

3）、确认牵引作业条件满足并下达拖机作业指令；

4）、告知拖机人员和拖车到达指定位置等待；

5)、告知拖机人员牵引起始位置和终止机位。

2、牵引飞机维修人员

1）、负责牵引作业的组织实施；

2）、指定牵引负责人，统一指挥现场作业；

3）、确保作业人员资质、设备状态符合要求；

4）、按机坪管制要求准备好人员准备拖机工具(耳机、指挥棒、对讲机)、借好塔台对讲、准备好轮挡，到指定位置等待；

5）、通过塔台对讲跟机坪申请拖飞机，等待机坪同意后电话通知MCC通知机组关车。

五、作业人员与设备配置

1、人员配置

1）、牵引车驾驶员1名；

2）、机上人员1名；

3）、牵引监护机务人员不少于3名（机头、机翼两侧监护）；

4）、必要时增加额外监护/引导人员。

2、设备要求

1）、经检查状态良好的牵引车及牵引杆；

2）、对讲机等通信设备状态良好；

3）、监护人员使用的指挥棒状态良好。

六、作业准备

牵引作业开始前，应完成以下确认：

1、提前了解牵引路线、牵引起点位置和终止机位；

2、按机坪管制要求准备好人员、借好塔台对讲，准备好轮挡，到指定位置等待；

3、通过塔台对讲跟机坪申请，等待机坪管制同意后，告知BMC电话通知机组关车；

4、得到飞机已关车的指令后，按机坪管制的线路要求接近飞机执行牵引作业。

七、 牵引作业实施

1、牵引作业实行现场放行人员指挥原则，所有操作须听从放行人员指令；

2、牵引速度应明显低于正常牵引速度，原则上不超过5 km/h；

3、牵引过程中，监护人员应持续观察航空器与周边障碍物间距；

4、如发现任何异常情况(能见度骤降、通信中断、障碍物不明等），应立即指令停止牵引；

5、未经确认机位及周边区域安全，严禁继续牵引飞机。

八、到位与作业结束

1、航空器到达指定机位后，指挥牵引车缓慢停止；

2、确认航空器停留刹车设置；

3、放置轮挡并确认稳固；

4、拆除牵引杆，指挥拖车和牵引杆脱离飞机，检查起落架区域无遗留物；

5、向机坪管制报告牵引到位，告知BMC值班工程师牵引完成情况；

6、记录作业过程中的异常情况并按要求上报。

九、注意事项与风险控制

1、严禁在未启动低能见度程序的情况下擅自实施牵引；

2、严禁超速牵引或减少监控人员配置；

3、牵引过程发现不安全状态时及时停止作业。